Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017-2029 годы

город Ростов-на-Дону

2017 год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017-2029 годы

Разработчик: ООО «Технологии Сколково»

Директор Н.В. Гуназа _____________

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт …………………………………………………………………..….….стр.1

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района …………………………….…….стр.5

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Северного сельского поселения Павловского района ………………………………………………..…………………….стр.35

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта ……………………………………………………….……....…….стр.47

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, технико - экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) …………….……………………………….стр.48

6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района ……………………………...…………..….стр.54

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения. Графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры……………………………………………………………….………….стр.57

8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района………………………………………………………….стр.57

9. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района ……………………………………………………...… стр.59

10. Предложения по институцианальным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения Павловского района …………….…………….……..стр.61

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ……………………………………………………………….стр.65

1. Паспорт

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Генеральный план Северного сельского поселения Павловского района. |
| Разработчик Программы, его местонахождение | ООО «Технологии Сколково» г. Ростов-на-Дону, ул. 339-ой Стрелковой Дивизии, 21/1 www.rostpromproect.com |
| Наименование Заказчика, его местонахождение | Администрация Северного сельского поселения Павловского района 352062, Краснодарский край, Павловский район, посёлок Северный, ул. Юбилейная, 6 |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Северного сельского поселения Павловского района; обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, Северного сельского поселения Павловского района для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Северного сельского поселения Павловского района; обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов; обеспечение развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью; создание условий для управления транспортным спросом; создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в 2029 году – 35,74 км. Количество внедренных технических средств организации дорожного движения, объект/штука – 1/100; - доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0%. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Согласно материалам утвержденного Генерального плана на территории Северного сельского поселения Павловского района на перспективу до 2029 года предлагается: - строительство обхода автодороги межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская по восточной окраине п. Северный, - вдоль автодороги ст. Веселая – ст. Новолеушковская строительство объектов придорожного сервиса, - размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. По состоянию на 1 сентября 2017 года мероприятия по проектированию, строительству объектов транспортной инфраструктуры согласовываются с мероприятиями Генерального плана. Допускается внесение корректировок в указанную Программу. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап: 2017-2029 года |
| Объемы и источники финансирования | Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

2.1 Анализ положения Северного сельского поселения Павловского района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Северное сельское поселение расположено в юго-восточном направлении от районного центра, ст. Павловской. Площадь поселения в его административно-территориальных границах – 13,5 тыс. га. Административные границы сельского поселения проходят по смежеству: на севере – с Веселовским и Упорненским сельскими поселениями; на востоке – с Незамаевским сельским поселением; на юге -  с Тихорецким районом; на западе – с Новолеушковским и Павловским сельскими поселениями. Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Павловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 21.04.2004 года. В состав Северного сельского поселения входят 3 населенные пункта: поселки Северный и Свободный, хутор Красный. Административным центром является пос. Северный.

Положение Северного сельского поселения Павловского района в структуре расселения показано на рисунке 1 «Положение Северного сельского поселения Павловского района в структуре Павловского района Краснодарского края».

2.2. Социально – экономическая и градостроительная характеристика Северного сельского поселения Павловского района, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Северное сельское поселение  состоит из 3-х населенных пунктов: поселок Северный находится на востоке Павловского района на расстоянии 30 километров от районного центра. Название поселка не менялось со дня его образования в 1934 году. Через территорию поселка в южной его части протекает река Сосыка, левый приток реки Еи. Всего в поселке проживает 1129 человек, домовладений 461. Имеется  социально- культурный центр Северного  сельского поселения Павловского района. В здании социально-культурного центра находится библиотека. На территории поселка расположены крупные фермерские хозяйства, имеется МБОУ СОШ № 7, участковая амбулатория, детский сад № 8, пекарня. Граничит с Веселовским сельским поселением. Поселок Свободный существует с 1936 года, где имеется 83 домовладения, проживает 139 человек. Граничит с Упорненским сельским поселением. Хутор Красный расположен на юго-востоке района. Граничит с Тихорецким районом. Удаленность от районного центра до 40 километров. Хутор образован в 1918 году. На территории хутора Красного имеется 311 домовладений, в которых проживает 897 человек. На территории хутора расположены крупные фермерские хозяйства, имеется МБОУ ООШ № 19., клуб. Все социальные объекты связанны транспортной инфраструктурой.

Через территорию Северного сельского поселения действует муниципальный автобусный маршрут № 104 остановка в поселке Северный. Автобус выходит на линию ежедневно. Автобус, оказывающие услуги по пассажирским перевозкам имеет износ более 60 %, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых услуг.

В настоящее время, выявление потребностей населения в транспортном обслуживании одна из важных проблем пассажирского транспорта. Существующие традиционные методы транспортных обследований расселения, подвижности, пассажиропотоков лишь фиксируют достигнутый уровень транспортного обслуживания. Для выявления действительных потребностей населения в транспортном обслуживании и их прогнозирования нужны новые методы исследования. В термин «подвижность» населения вкладывается часто разное содержание, что приводит к существенному изменению его количественного выражения.

Для устранения семантических проблем необходимо различать следующие разновидности понятия подвижности населения:

1) подвижность населения - число передвижений, совершаемых на транспорте и пешком на одного жителя в год;

2) транспортная подвижность - число передвижений, совершаемых на транспорте на одного жителя поселения в год (без пешеходных передвижений);

3) подвижность на автомобильном транспорте - число передвижений, совершаемых на автомобильном транспорте на одного жителя в год;

4) учетная транспортная подвижность - число перевезенных на всех видах общественного транспорта пассажиров, приходящееся на одного жителя в год (с учетом приезжих и пригородных пассажиров, а также пересадок с одного маршрута или вида транспорта на другой).

Для получения информации о потребности в перевозках используют                   3 группы методов:

1. Отчетно-статистические методы. Основаны на использовании данных действующей системы учета и отчетности по перевозке. Эти методы являются основными при обследовании, проводимом на междугородних и международных маршрутах. В поселении эти методы дают информацию об общем объеме перевозок пассажиров.

2. Экспериментальные методы. Основано на обследованиях, проводимым по разработанным программам, методикам и правилам. Эти методы являются основными для обследования маршрутов.

3. Расчетно-аналитические методы. Основаны на использовании модели пассажирообразования и пассажиропоглощения для прогноза показателей, характеризующих потребность в перевозках. Эти методы не обеспечивают точности информации и применяются для уточнения и корректировки данных, полученных при других обследования.

Концептуальный аппарат транспортных исследований начал формироваться вокруг конкретной управленческой задачи - осуществления перевозочной деятельности с минимальными издержками. Если первые системы общественного транспорта появляются в начале ХХ века и для их управления достаточно данных пассажирской статистики, то с массовым распространением автомобиля и автодорожной инфраструктуры приходится обращаться к инструментарию социологических исследований. Однако принципиальный подход остается прежним - для администрирования оказывается достаточно определения внешних параметров перемещения, как, к примеру, дальности поездок, времени в пути, видов транспорта, целевого распределения. Аналитические процедуры, необходимые для оценки инфраструктурных проектов или эффективности транспортной политики сводят поведение индивида в вопросе выбора способа перемещения к двум критериям: необходимости минимизации временных и денежных затрат на поездки.

На сегодняшний день многие российские ученые занялись изучением транспортной подвижности населения. Одним из динамично развивающихся направлений оценки транспортного спроса является использование данных мобильной связи. Анализ и выявления ключевых закономерностей транспортной подвижности населения является ключевым вопросом при разработке и оптимизации функционирования улично - дорожной сети и пассажирского транспорта. Возможность решения такой проблемы с использованием современных информационных технологий, а именно на основе мониторинга координат абонентов мобильной сотовой связи. Главным образом, решение этой проблемы основывается на алгоритмах реализации навигационных задач. На сегодняшний день, обеспеченность населения мобильными устройствами практически стопроцентная. В составе опций всех основных операторов сотовой связи уже имеются специализированные функции по определению местоположения абонентов. В качестве примера можно представить функцию «Локатор» от МТС. Эта услуга помогает определять, где находятся абоненты-друзья по данным о местоположении их телефонов в сетях «МТС», «Мегафон», «Билайн». Услуга «Локатор» работает на любом мобильном телефоне и не требует специальной настройки. Местоположение их телефонов в сетях «МТС», «Мегафон», «Билайн» определяется при регистрации в сети и не требует наличия GPRS-соединения. Пользоваться услугой можно с помощью SMS-команд, через веб-сайт или мобильное приложение. Чтобы определять местоположение вашего друга – абонента «МТС», «Мегафон» или «Билайн», вам надо сначала добавить его в ваш список друзей и получить его разрешение на определение местоположения, а затем обратиться к поисковому сервису услуги «Локатор». В поисковом сервисе услуги предусмотрено ведение протокола, содержание которого и режим (интервал) контроля задаются посредством интерфейса, а именно: дата запроса, дата местоположения, имя абонента, статус запроса, местоположение и пр. Данная услуга платная. В составе услуги «Локатор» имеются встроенные функции «Сотрудники», «Транспорт», «Координатор», которые в зависимости от решаемых задач позволяют определять местоположение групп абонентов с точностью от 100 до 300 м. В случае встроенных в смартфон приемников GPS/ГЛОНАСС - 3-5 м. Подобный сервис имеется и в услуге «Радар», предоставляемой оператором сотовой связи «МегаФон». Услуга позволяет запрашивать координаты абонентов «МегаФона», МТС и «Билайна» на территории покрытия сети «МегаФон». Определить местоположение абонента можно только с его согласия, которое необходимо получить один раз. В зависимости от режима и степени использования в данной услуге предусмотрены как бесплатные варианты, так и платные. Варьируются количество контролируемых абонентов (в услуге «Радар» - до 5 абонентов, а в услуге «Навигатор» от «МегаФон» - до 10 абонентов), частота запросов местоположения и прочие. Подобные сервисы имеются в арсенале и других операторов связи. Таким образом, современный технический уровень развития мобильной связи обеспечивает возможность определения местоположения абонентов и, следовательно, может позволить решить на этой основе проблему изучения транспортной подвижности населения.

На сегодняшний день, на низком уровне развития находится сервис обслуживания подвижного состава жителей поселения и транзитных автомобилей

и пассажиров.

Таблица № 1. Расчет оценки транспортного спроса

| Показатели, влияющие на оценку транспортного спроса | 2016 отчетный год | 2029 год |
| --- | --- | --- |
| Население, тысяч человек, Pd | 2,165 | 2,510 |
| Средний уровень заработной платы населения, тысяч рублей, Id | 8,5 | 11,242 |
| Уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек, Cd | 250 | 400 |
| Коэффициент роста, Pd + Id + Cd | 260,665 | 413,752 |
| Коэффициент роста, Fi 2016/2029 | - | 1,587 |
| Транспортный спрос, Ti = Fi + ti (2029 год) | - | 1,587 |

Характеристика градостроительной деятельности на территории Северного сельского поселения Павловского района

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Лесной Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября             2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября               2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Приказ Министерства регионального развития России от 27 декабря              2011 года № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

Приказ Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Министерства строительства Российской Федерации от 01.01.1994);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания».

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30 декабря 1994 года № 36.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 – ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.);

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.);

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от        27.06.2014 г.);

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от

21.07.2014 г.);

 Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

 Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 года №178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов Схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

 Схема территориального планирования Краснодарского края;

 Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края;

 Устав Северного сельского поселения Павловского района;

	Местные нормативы градостроительного проектирования Северного сельского поселения Павловского района.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района по видам транспорта

Железнодорожный транспорт

На территории Северного сельского поселения железнодорожный транспорт отсутствует.

Автомобильный транспорт

Внутри сельского поселения основным видом транспорта является автомобильный транспорт. Основу автодорожной сети района составляют автодорога межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская, дороги местного значения, а также внутрихозяйственные дороги. Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета интенсивности автомобильного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Скорость движения на дорогах поселения составляет 40-60 км/час.

Общественный пассажирский транспорт

На территории сельского поселения отсутствуют автовокзалы.

Перевозки пассажиров и грузоперевозки автомобильным транспортом осуществляют частные перевозчики. Для перевозки людей в поселении существует также и транспортное такси. В настоящее время уровень автомобилизации составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог поселения имеет асфальтобетонное и гравийное покрытие и находится в удовлетворительном состоянии. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Северного сельского поселения Павловского района составляет 24,824 км, в том числе с покрытием асфальт -12,784 км, с покрытием гравий- 12,04 км, тротуаров - 0,1864 км.

Транспорт поселения представлен легковыми автомобилями, автобусами, грузовыми автомобилями, прицепами и мототранспортом. Около 80 % парка находятся в личном пользовании и около 80 % парка составляют легковые автомобили.

Функции общественного пассажирского транспорта осуществляются внешними маршрутами, идущими через поселение и имеющими на его территории остановочные пункты. В составе движения грузового транспорта в целом по улицам поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 8 тонн. На территории поселения находятся частные станции технического обслуживания (далее по тексту - СТО) автомобилей.

2.4. Характеристика сети дорог Северного сельского поселения Павловского района, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность Северного сельского поселения Павловского района, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах поселения, находящиеся в муниципальной собственности поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития, и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Северного сельского поселения Павловского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека, и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является недостаточным, а рост уровня автомобилизации, значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта, используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и так далее. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков не до ремонта. В условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Северного сельского поселения Павловского района, позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство, в бюджете Северного сельского поселения Павловского района эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц. Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения Северного сельского поселения Павловского района, и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств, автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами Северного сельского поселения Павловского района.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос - 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Характеристика дорог Северного сельского поселения Павловского района описана в таблице 2 настоящей Программы.

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог местного значения Северного сельского поселения Павловского района.

| Объект | адрес, характеристики протяженность (км)/ширина (м) | Год ввода | Остаточная стоимость, тыс. рублей | Основание для включения в реестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| автодорога | х. Красный, ул. Советская, асфальт 7,0 км/6 м | - | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года, РСМОПР от 29.12.2006 г. № 36/344 и № 36/345 |
| автодорога | х. Красный, ул. Садовая гравий 1,9 км/6 м | - | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | северная окраина х. Красный асфальт 1,4 км/6 м | - | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | х. Красный, переулок между ул. Советской и ул. Садовой гравий 0,2 км/6 м асфальт 0,2 км/6 м | - | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Свободный, ул. Береговая гравий 0,6 км/6 м | - | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12.07 года |
| автодорога | п. Свободный, ул. Мира асфальт 0,6 км/6 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | между п. Северным ул. Первомайская и п. Свободным ул. Мира асфальт 1,1 км/6 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Свободный, переулок между ул. Мира и ул. Береговой гравий 0,2 км/6 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Парковая гравий 0,5 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года. |
| автодорога | п. Северный, ул. Почтовая гравий 0,4 км/6 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12.07 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Октябрьская гравий 0,4 км/6 м асфальт 0,3 км/6 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12.2007 года. |
| автодорога | п. Северный, ул. 8-е Марта гравий 0,4 км/ 5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года. |
| автодорога | п. Северный, ул. Комсомольская гравий 0,4 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Молодежная асфальт 0,2 км/5 м гравий 0,3 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Первомайская гравий 0,5 км/6 м асфальт 1,2 км/6 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, переулок между ул. Комсомольской и ул. Октябрьской гравий 0,2 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, переулок между ул. Первомайской и ул. Октябрьской гравий 0,2 км/5 м асфальт 0,2 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12.2007 года |
| автодорога | п. Северный, переулок между ул. Парковой и ул. Комсомольской гравий 0,4 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, переулок между ул. Промышленной и ул. Садовой гравий 0,9 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Кубанская асфальт 0,4 км/6 м гравий 0,4 км/6 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Школьная асфальт 0,6 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Рабочая гравий 0,9 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | пос. Северный, ул. Степная гравий 0,6 км/6 м гравий 0,6 км/6 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Садовая гравий 0,4 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Промышленная асфальт 0,7 км/5 м |  | - | ЗКК № 1375 –КЗ от 29.12. 2007 года |
| автодорога | п. Северный, ул. Промышленная гравий 440 м/5 м |  |  | Решение ССП от 06.04.2012 г. № 40/107 |
| автодорога | пос. Северный ул. Парковая (от ул. Юбилейной и до ОПС «Северный») асфальт 0,0634 км: 0,038 км/4,5 м. 0,0254 км/9,8 м. |  |  | Решение ССПР от 12.02.2015г. № 11/27 |
| тротуар | Пос. Северный ул. Юбилейная асфальт 0,035 км/2,5 м |  |  | Решение ССПР от 12.02.2015г № 11/27 |
| тротуар | Пос. Северный Ул. Почтовая асфальт 0,050 км/1 м |  |  | Решение ССПР от 12.02.2015г №11/27 |
| Тротуар | Хутор Красный От ул. Советской до обелиска в память защитникам Отечества х. Красного асфальт 0,031 км. 0,027 км/1,5 м. 0,004 км/5,5 м |  |  | Решение ССПР от 16.11.2015 года № 21/68 |
| Тротуар | Пос. Северный От ул. Юбилейная до мемориала воинам-землякам погибшим в годы ВОВ асфальт 0,020 км. 0,011км/3 м. 0,009 км/6 м |  |  | Решение ССПР от 16.11.2015 года № 21/68 |
| Тротуар | Пос. Северный Ул. Юбилейной до памятника В.И. Ленина асфальт 0,025 км/1,52 м |  |  | Решение ССПР от 16.11.2015г № 21/68 |
| автодорога | подъезд от улицы Советской х. Красного до Клуба х. Красного – асфальт, 0,024 км/5,0 м |  |  | Решение ССПР от 24.06.2016г № 34/100 |
| тротуар | левое крыло, площадка к зданию Клуба х. Красного; асфальт, 0,0127 км/12,65 м, 4 м |  |  | Решение ССПР от 24.06.16 № 34/100 |
| тротуар | правое крыло, площадка к зданию Клуба х. Красного; асфальт, 0,0102 км/12,65 м, 4 м |  |  | Решение ССПР от 24.06.16 №34/100 |
| тротуар | крыльцо в правой стороне здания Клуба х. Красного асфальт, 0,0025 км/2,7 м. |  |  | Решение ССПР от 24.06.16 №34/100 |
| Тротуарная дорожка | П. Северный ул. Почтовая | 2006 | 126366 | РССПР от 26.12.16 №42/120 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется, за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5 % в год).

Ежеквартально проводится обследование пассажиропотока, для определения потребностей в перевозках, являющиеся основой для разработки и согласования расписаний движения. В Северном сельском поселении Павловского района наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года, и относится на счет поездок с рекреационными целями. Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков, в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели. Пешеходное и велосипедное движение, происходит в центральной части населенных пунктов по тротуарам, в остальной части поселения в основном по проезжим частям улиц, и частично по пешеходным дорожкам (тротуарам).

На территории поселения расположен участок дорожной службы. Данная дорожная служба, регулярно проводит работы по ремонту дорог, очистки от снега, обработки дорог противогололедными материалами, сбором мусора с обочин дорог, ремонтом и содержанием остановочных пунктов.

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась без учета интенсивности автомобильного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Ширина магистральных улиц в населенных пунктах сельского поселения продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м.

Улично-дорожная сеть внутри поселения, частично благоустроена, вместе с тем точечно требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Увеличение парка транспортных средств, при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах поселения и автомобильных дорогах поселения, предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

В перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации. Основными причинами совершения ДТП, с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Павловскому району Краснодарского края являются:

- несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям,

- нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств, организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме, и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества ДТП и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются:

- выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления,

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа ДТП с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП. Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы. Реализация Программы позволит повысить уровень знаний несовершеннолетних ПДД и воспитание культуры их поведения на проезжей части, сократить и (или) сохранить на том же уровне количество ДТП и пострадавших в ДТП.

Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения является автотранспорт. Негативное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бензапирен. Остроту этой проблемы в определенной степени, снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Значительное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают передвижные источники, в первую очередь автотранспорт, в отходящих газах которого содержится более 200 вредных компонентов, в том числе канцерогенов. С точки зрения соотношения массы поступления, класса опасности и предельно-допустимого содержания в атмосферном воздухе наибольшую опасность представляют выбросы окислов азота, сернистого ангидрида, сажи, неорганической пыли с двуокисью кремния и другие.

Удельный вес загрязняющих веществ от автотранспорта из общего валового выброса в 2016 года по Краснодарскому краю составил более 80%. На автотранспорт приходится более половины техногенного загрязнения атмосферы такими токсическими веществами как оксид углерода, окислы азота и углеводороды. Загрязнение придорожной территории отработавшими газами, шумом, пылевидными частицами, аэрозолями, содержащими различные токсические вещества, создает опасные для здоровья населения. Ряд транспортных выбросов входит в состав «парниковообразующих» и «озоноразрушающих» газов.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

Оценка качества содержания дорог

Оценку качества содержания автомобильной дороги (участка) устанавливают по формуле: , где Рдо, Рзп, Рис, Род, Рбо - показатели качества содержания элементов дороги: дорожной одежды, земляного полотна и водоотвода, искусственных сооружений, обстановки дороги, благоустройства и озеленения; П - число оцениваемых элементов. Если на одном из участков деффектовки по элементу «дорожная одежда» выставлена оценка «0», то по всему участку дороги Рдо = 0.

Таблица № 3. Карточка оценки автомобильных дорог Северного сельского поселения Павловского района

| Элемент дороги, n | Оценка качества обследуемых участков деффектовки дороги Ri | Месторасположение участков деффектовки (км), имеющих данную оценку качества | Сумма участков деффектовки, имеющих данную оценку качества | Суммарная оценка участков деффектовки, имеющих одинаковое качество | Оценка качества дороги по данному элементу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дорожная одежда с покрытием из а/б | 0 3 4 5 | 2, 3, 6, 10 4, 5, 7, 8, 9 | 0 4 5 10-9=1 | 3×4=12 4×5=20 5×1=5 |  |
| Земляное полотно | 0 3 4 5 | 1, 5 4, 6-10 2, 3 | 2 6 2 10-10=0 | 0 3×6=18 8 |  |
| Искусственные сооружения | 0 3 4 5 | 1, 3 2, 5, 8, 10 4, 6 | 2 4 2 10-8=2 | 0 3×4=12 4×2=8 10 |  |
| Обстановка дороги | 0 3 4 5 | 4, 5 1, 2, 3, 10 6, 8, 9 | 2 4 3 10-9=1 | 0 12 12 5 |  |
| Благоустройство и озеленение | 0 3 4 5 | 10 1-5, 8 7, 9 | 1 6 2 10-9=1 | 0 18 8 5 |  |

Таблица № 4. Показатели уличной сети Северного сельского поселения Павловского района, характеризующие состояние дорожного движения.

| Категории дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых и в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Наибольшая ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 120 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 50 | 50 |
| основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 100 | 3,75 | 2 - 4 | 400 | 60 | 40 |
| Местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| грузового движения | 70 | 4,0 | 2 | 250 | 70 | 20 |
| парковые | 50 | 3,0 | 2 | 175 | 80 | 15 |

Таблица № 5. Параметры дорожного движения Северного сельского поселения Павловского района

| Направление дорог | Тип покрытия | Протяженность, км | Коэффициент загрузки, % | Плотность транспортного потока, авто/1 км | Интенсивность движения, авто/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Красный, ул. Советская | асфальт | 7,0 | 100,0 | 3 | 2 |
| х. Красный, ул. Садовая | гравий | 1,9 | 100,0 | 2 | 1 |
| северная окраина х. Красный | асфальт | 1,4 | 100,0 | 1 | 0 |
| х. Красный, переулок между ул. Советской и ул. Садовой | гравий асфальт | 0,2 0,2 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Свободный, ул. Береговая | гравий | 0,6 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Свободный, ул. Мира | асфальт | 0,6 | 100,0 | 1 | 0 |
| между п. Северным ул. Первомайская и п. Свободным ул. Мира | асфальт | 1,1 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Свободный, переулок между ул. Мира и ул. Береговой | гравий | 0,2 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Парковая | гравий | 0,5 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Почтовая гравий 0,4 км/6 м | гравий | 0,4 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Октябрьская | асфальт, гравий | 0,3 0,4 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. 8-е Марта | гравий | 0,4 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Комсомольская | гравий | 0,4 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Молодежная | асфальт, гравий | 0,2 0,3 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Первомайская | асфальт, гравий | 1,2 0,5 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, пер. между ул. Комсомольской и ул. Октябрьской | гравий | 0,2 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, пер. между ул. Первомайской и ул. Октябрьской | асфальт, гравий | 0,2 0,2 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, пер. между ул. Парковой и ул. Комсомольской | гравий | 0,4 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, пер. между ул. Промышленной и ул. Садовой | гравий | 0,9 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Кубанская | асфальт, гравий | 0,4 0,4 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Школьная | асфальт | 0,6 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Рабочая | гравий | 0,9 | 100,0 | 1 | 0 |
| пос. Северный, ул. Степная | гравий | 1,2 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Садовая гравий 0,4 км/5 м | гравий | 0,4 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Промышленная | асфальт | 0,7 | 100,0 | 1 | 0 |
| п. Северный, ул. Промышленная | гравий | 0,440 | 100,0 | 1 | 0 |
| пос. Северный ул. Парковая (от ул. Юбилейной и до ОПС «Северный») | асфальт | 0,0634 | 100,0 | 1 | 0 |
| подъезд от улицы Советской х. Красного до Клуба х. Красного | асфальт | 0,024 | 100,0 | 1 | 0 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Северного сельского поселения Павловского района, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Хранение легковых автомобилей осуществляется в пределах участков предприятий, и придомовых участках жителей поселения.

В настоящее время уровень автомобилизации составляет 250 автомобилей на 1000 жителей.

Согласно настоящей Программе и местным Нормативам градостроительного проектирования Северного сельского поселения Павловского района, расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек: 400 автомобилей на 2029 год.

Таблица № 6. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | то же | 15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м торговой площади | 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 25 |
| Рестораны и кафе общегородского значения, клубы | 100 мест | 15 |
| Гостиницы | то же | 20 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Лесопарки и заповедники | то же | 10 |
| Базы кратковременного отдыха | то же | 15 |
| Береговые базы маломерного флота | то же | 10 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | то же | 5 |
| Мотели и кемпинги | то же | по расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять: потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В Северном сельском поселении Павловского района наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в уменьшении пассажиропотока в летний период года. Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы рабочих дней недели.

Транспортный спрос населения Северного сельского поселения Павловского района на пассажирские перевозки полностью удовлетворяется предприятиями и частными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки. По имеющимся данным Администрации Северного сельского поселения Павловского района проводим следующий анализ пассажиропотока: 1) KH = QMAX/QСР = 50/20=2,5, где QMAX - максимальный пассажиропоток на маршруте, QСР - средний пассажиропоток на маршруте,

2) KH = QMAX CP/QMIN СР = 9/4 = 2,25, где QMAX CP- среднее значение

пассажиропотока в направлении с максимальным пассажиропотоком, пасс.; QMIN СР- среднее значение пассажиропотока в направлении с минимальным пассажиропотоком, пасс..

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение в Северном сельском поселении Павловского района осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки. Система улиц внутри станицы сформирована с преимущественно пешеходным движением. Велосипедное движение развито слабо.

Движение пешеходов и велосипедистов осуществляется совместно по тротуарам без разделения на зоны для движения посредством дорожной разметки. В летний период интенсивность велосипедного движения значительно возрастает.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории Северного сельского поселения Павловского района, составляет 5 % от общего количество автомобилей в поселении. Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом. Организация дорожного движения на территории Северного сельского поселения Павловского района определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку опасных и крупногабаритных грузов, по центральным улицам поселения. Для этих целей движение таких автомобилей организовано в зоне производственных, в том числе коммунально-складских зон.

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения.

Очистка автомобильных дорог в летнее и зимнее время проводится по муниципальным контрактам с предприятием коммунального комплекса. Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная. Для прохождения технического обслуживания автотранспорта в поселении организованы частные станции технического обслуживания. Для более качественного обслуживания дорог и эффективного ведения дорожного хозяйства необходимо обновлять парк транспортных средств и дорожного оборудования.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Увеличение парка транспортных средств, при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонту автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами безопасности человека. Современная дорога – это объект повышенной опасности. Огромное количество жертв на дорогах вызывает все большую тревогу общества, поэтому растет понимание того, что  ребенка следует как можно раньше и обширнее учить грамотно, разумно и ответственно вести себя на улицах и дорогах. Среди всех опасностей природного и антропогенного характера особо выделяется проблема безопасности дорожного движения. В списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный травматизм.

В результате ДТП погибают или становятся инвалидами и надолго теряет трудоспособность огромное количество людей. Гибель людей на дорогах значительно превосходит все другие источники опасности.

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Российской Федерации остаётся высоким, несмотря на принимаемые меры. На территории Павловского района Краснодарского края за 2016 года зарегистрировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних. В Павловском районе Краснодарского края за 2016 год зарегистрировано 88 нарушений правил дорожного движения (далее по тексту – ПДД).

В детском и школьном  возрасте необходимо привить ребёнку осознание важности безопасного поведения на дорогах. Анализ ДТП за 2016 год выявил низкий уровень подготовки участников дорожного движения, это объясняется дефицитом учебного времени, выделенного в общеобразовательных учреждениях на изучение основ безопасности дорожного движения

Основными видами ДТП поселения являются столкновение транспортных средств, наезды на пешеходов, наезды на препятствие. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями ПДД водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. При этом наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления при возможно более полном учете интересов граждан. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

В перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации. Основными причинами совершения ДТП, с тяжкими последствиями являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами. Одним из важных технических средств организации дорожного движения, являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме, и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества ДТП и в целом повышают комфортабельность движения.

Значительная доля погибших в результате ДТП - люди наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет).

Изучение особенностей дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин их высокой смертности.

На высокий уровень аварийности на автодорогах и улицах поселения в значительной степени влияет низкий уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов и темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог привели к снижению безопасности дорожного движения. По ряду таких объективных и субъективных причин, как увеличение количества автомототранспорта, ослабление внимания к вопросу профилактики дорожно-транспортного травматизма в процессе воспитания детей в дошкольных, школьных учреждениях и семье, кардинальным образом не улучшается положение с детским дорожно-транспортным травматизмом. С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения, что является целями и задачами настоящей Программы. При сохранении сложившейся в настоящее время ситуации и непринятии своевременных конкретных мер по обеспечению безопасности дорожного движения ожидается рост основных показателей аварийности: числа ДТП, количества пострадавших в них, а также тяжести последствий при ДТП.

Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Эффективность самих мероприятий во многом будет зависеть от объемов необходимого целевого финансирования.

Таблица № 7. Пороговые значения целевых показателей безопасности дорожного движения

| Показатель/пороговые значения по годам, % | 2017 | 2018-2019 | 2020 | 2021-2023 | 2024-2027 | 2028-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП на сети дорог местного значения на 1 тысячу автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,59 |
| Доля ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | 10,7 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Количество мест концентрации ДТП | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Доля ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля ДТП по вине пешеходов | - | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Доля спасенных людей аварийно-спасательными службами при выезде на ДТП | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Продукты из нефти, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80 %. Более 80 % всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух поселения, являются углеводороды.

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (далее по тексту - ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и другие. Фотооксиданты биологически активные, ведут к росту легочных заболеваний людей. Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

4) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

5) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы поселения являются:

- строительство обхода автодороги межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская по восточной окраине п. Северный,

- вдоль автодороги ст. Веселая – ст. Новолеушковская строительство объектов придорожного сервиса,

- размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог поселения следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице № 8 Программы.

Таблица № 8. Классификация улиц и дорог Северного сельского поселения Павловского района.

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги регулируемого движения | Транспортная связь между районами административного центра поселения на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне и жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром поселения, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне. |
| районного значения: транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходно-транспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

На основании утвержденного Генерального плана предусматриваются основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, включая объекты транспортной инфраструктуры, представлены в таблице № 9 Программы.

Таблица № 9 Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

| Наименование | Стадии реализации | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- |
| строительство обхода автодороги межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская по восточной окраине п. Северный, | рассчитывается в проектно-сметной документации (далее – ПСД) | 2017-2029 |
| вдоль автодороги ст. Веселая – ст. Новолеушковская строительство объектов придорожного сервиса | рассчитывается в ПСД | 2017-2029 |
| размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. | 30 м2 на 1 машино-место, 0,64 га | 2017-2029 |
| реконструкция улично-дорожной сети, в том числе устройство тротуаров шириной 2 м и пешеходных зон | рассчитывается в ПСД | 2017-2029 |

Предполагается дальнейшая организация сети коммерческих маршрутов автобусов малой вместимости. Остановки общественного транспорта размещены на магистральной сети в основном за перекрестками. Расстояние между остановочными пунктами и плотность проектной сети общественного транспорта обеспечивают дальность пешеходных подходов к остановкам не превышающую 400 м, что соответствует нормативам для климатического подрайона.

Для определения площадей территорий, необходимых для размещения гаражей-боксов, принадлежащих индивидуальным владельцам, принят нормативный показатель площади 30 м2 на 1 машино-место.

2.12. Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017 – 2029 подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190 - ФЗ - Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года          Пр-№ 701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря            2015 года Пр-№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана Северного сельского поселения Павловского района;

- Местных нормативов градостроительного проектирования Северного сельского поселения Павловского района.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры,

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса,

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов),

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами,

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Северного сельского поселения Павловского района, бюджета Краснодарского края. Привлечение средств бюджета Краснодарского края учитывается как прогноз со-финансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Администрация Северного сельского поселения Павловского района будет участвовать в получении субсидий из краевого бюджета. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным местным бюджетом администрации Северного сельского поселения Павловского района на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения, должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). Поддержание существующей инфраструктуры транспорта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Северного сельского поселения Павловского района. Объем существующего финансирования прописан в таблицах Программы по мероприятиям. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения Павловского района планируется за счет привлечения бюджетных и частных источников финансирования.

Таблица № 10. Финансовое обеспечение Программы.

| Объемы, источники финансирования | Всего: 311920,10 тыс. руб., в т. ч.: Федеральный бюджет 0,0 тысяч рублей Краевой бюджет 3493,10 тыс. рублей Местный бюджет 308427,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

Проведение мероприятий требует выделения значительных средств из местного бюджета. Потребность в средствах определена исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а также исходя из ПСД заказчика-координатора.

Таблица № 11. Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, с разбивкой по годам

| Годы реализации | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюжетные средства |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2018 год | 26843,25 | 25702,25 | 1141,0 | - | - |
| 2019 год | 26843,25 | 25702,25 | 1141,0 | - | - |
| 2020 год | 26843,25 | 25702,25 | 1141,0 | - | - |
| 2021 год | 25772,35 | 25702,25 | 70,10 | - | - |
| 2022 год | 25702,25 | 25702,25 | 0,0 | - | - |
| 2023 год | 25702,25 | 25702,25 | 0,0 | - | - |
| 2024 год | 25702,25 | 25702,25 | 0,0 | - | - |
| 2025 год | 25702,25 | 25702,25 | 0,0 | - | - |
| 2026 год | 25702,25 | 25702,25 | 0,0 | - | - |
| 2027 год | 25702,25 | 25702,25 | 0,0 | - | - |
| 2028 год | 25702,25 | 25702,25 | 0,0 | - | - |
| 2029 год | 51404,50 | 51404,50 | 0,0 | - | - |
| Всего | 311920,10 | 308427,0 | 3493,10 | - | - |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежеквартальному уточнению в установленном порядке при внесении изменений в утвержденный бюджет исходя из возможностей местного бюджета.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Северного сельского поселения Павловского района

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Северного сельского поселения Павловского района

Целью градостроительного развития Северного сельского поселения Павловского района является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, качественное улучшение окружающей среды. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- сохранение и развитие зеленого фонда поселения, создание условий для  отдыха населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон, а также развития новых производственных зон.

Предложения по развитию архитектурно-планировочной структуры Северного сельского поселения Павловского района базируются на перспективах его экономического развития, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Намечаемые Генеральным планом преобразования направлены:

- на сохранение и усиление роли градоформирующих элементов ландшафта, формирование компактной планировочной структуры поселения, создание комфортных условий проживания населения, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды, оптимальное использование территории поселения с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры; совершенствование функционально-планировочной структуры и развитие всех функциональных зон.

Предложения Генерального плана выполнены на базе существующего функционального зонирования территории поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средо-охранных, эколого-воспроизводящих функций; увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, Генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения:

- совершенствование пространственной структуры территории поселения;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Для определения показателей Генерального плана Северного сельского поселения Павловского района был выполнен прогнозный расчет численности населения. Результат расчета приведен в таблице № 1 Программы.

Таблица № 12. Объемы жилищного фонда на 2029 год

| Основные показатели жилищного фонда | Единица измерения | 2017 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд Северного сельского поселения, всего | тыс. м2 | 40,4 | 69,5 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 1,3 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 39,1 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 30,4 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,7 | 27,7 |

3.2. Прогноз транспортного спроса Северного сельского поселения Павловского района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Северного сельского поселения Павловского района

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Северного сельского поселения Павловского района не планируется. При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал, служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Северного сельского поселения Павловского района составляет 2,2 км/км2. В соответствии с НГП проектирование уличной сети в жилой и общественно-деловой зонах должно обеспечить ее плотность не менее: в центральной зоне - 8 км/км2, в периферийной зоне - 6,5 км/км2. В связи с тем, что основу транспортных связей составляет автомобильный транспорт, а сведения по иным видам транспорта отсутствуют, выполнен прогноз транспортного спроса по автомобильному транспорту в Северном сельском поселении Павловского района.

Таблица № 13. Прогноз транспортного спроса по автомобильному транспорту в Северном сельском поселении Павловского района.

| Период, года | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортный спрос, % | - | - | 1,5 | 1,59 | 1,59 | 1,597 | 1,597 |
| Объем передвижения населения, тыс. человек | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 18,7 |
| Средний объем перевозок грузов, тыс. тонн | 1212 | 1217 | 1210 | 1209 | 1197 | 1194 | 1192 |

Количество легковых автомобилей рассчитывается, исходя из уровня автомобилизации, принимаемого для различных сроков строительства.

Таблица № 14. Количество легковых автомобилей

| Этапы Программы | Количество автомобилей на 1000 жителей | Общее количество автомобилей |
| --- | --- | --- |
| Расчетный срок (2029 год) | 400 | 1004 |

Через населенный пункт по территории жилой застройки проходит автодорога межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская.

Программой предлагается создать обход данной автодороги по восточной окраине населенного пункта.

Вдоль автодороги предусмотрено строительство объектов придорожного сервиса.

В Программе предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Программой предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям: создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры, повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Северном сельском поселении Павловского района. Исходя из данных в таблице № 13 Программы, транспортный спрос возрастет на расчетный срок 2029 год, с незначительным показателем (0,097 %). Данное незначительное увеличение не отразится на развитии транспортной инфраструктуры в Северном сельском поселении Павловского района по запланированному сценарию, предусмотренному настоящей Программой. Основным видом транспорта остается автомобильный транспорт. Количество легковых автомобилей на периоды реализации Программы рассчитаны в таблице № 14 Программы. В расчетный период до 2029 года железнодорожного, рельсового и безрельсового электрического общественного транспорта в Северном сельском поселении Павловского района не планируется. Основным видом общественного транспорта остается автобус. В рамках Программы до 2029 года планируются к выполнению следующие мероприятия:

1. Расширение парка автобусной техники.

2.	Проведение обследований автомобильных дорог общего пользования с регулярным автобусным сообщением, в целях разрешения перевозки пассажиров на действующих маршрутах. Проведение проверок работы пассажирского транспорта в целях систематического контроля, за соблюдением расписания движения автобусов, их технического состояния, наличия необходимых требований к оснащению автобусов информационными материалами, за качественной работой контролеров.

Реализация мероприятий нацелено на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, выбор перевозчика на конкурсной основе, оперативного регулирования движения транспортных средств, с соблюдением графика работы и требований безопасности дорожного движения.

Социальный эффект предусматривает проведение комплекса мероприятий по развитию транспортного обслуживания населения и обеспечения доступности пассажирских перевозок для всех слоев населения, за счет сдерживания тарифа для населения на проезд.

Реализация мероприятий позволит:

1. Сохранить количество маршрутов пассажирского транспорта;

2. Повысить удовлетворенность жителей поселения работой пассажирского транспорта до 70 %;

3. Сохранить доступность пассажирского транспорта общего пользования для маломобильных групп населения на уровне 40 %.

4. Обеспечить доступность общественного автомобильного транспорта отдельным категориям граждан (неработающие пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды, ветераны Боевых действий, ветераны труда) путем ежемесячного предоставления единых проездных билетов.

Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный период по норме наполнения подвижного состава - 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта. Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне. В Северном сельском поселении Павловского района, в случае невозможности обеспечения нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта, допускается устройство местной системы специализированных видов транспорта. Через жилые районы площадью свыше 100 га в условиях реконструкции свыше 50 га допускается прокладывать линии общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5 - 2,5 км/км2.

3.4. Прогноз развития дорожной сети Северного сельского поселения Павловского района

Реализация настоящей Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет:

- качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов,

- инструментальной диагностики технического состояния автомобильных дорог,

- повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100 %;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- проектирование и строительство тротуаров, велосипедных дорожек.

Таблица № 15. Прогноз развития дорожной сети в Северном сельском поселении Павловского района.

| № | Показатель прогноза дорожной сети | Единица измерения | 2017 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 24,824 | 35,74 |

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы поселения являются:

- организация транспортных связей;

- улучшение связей сложившихся функциональных зон между собой;

- увеличение пропускной способности улиц;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог поселения следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице № 8 Программы.

Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения центра.

В зависимости от величины и планировочной структуры поселения, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается применять в не полном составе.

В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусного пешеходного движения.

Вдоль проездов должны предусматриваться места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 1,5 м.

Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Таблица № 16. Категории улично-дорожной сети Северного сельского поселения Павловского района.

| Назначение внутрихозяйственных дорог | Расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц «пик» | Категория дороги |
| --- | --- | --- |
| Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадных дорог | свыше 10 | I-с |
|  | до 10 | II-с |
| Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей | - | III-с |

Основные расчетные параметры уличной сети Северного сельского поселения Павловского района следует устанавливать в соответствии с таблицей № 4 Программы.

Плотность улично-дорожной сети является одним из основных показателей развития улично-дорожной сети поселения, и согласно действующим нормативам (Руководство по проектированию городских улиц и дорог) рекомендуемая плотность принимается в пределах 2,2-2,4 км/км2 территории площади застройки. Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования – Генеральным планом.

Таблица № 17. Показатели плотности улично-дорожной сети Северного сельского поселения Павловского района

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) | км / 1 км² территории | 2,2 | Не нормируется |  |

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По прогнозу на долгосрочный период до 2029 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

- в 2017 году- 250 автомобилей на 1000 жителей;

- в 2029 году-400 автомобилей на 1000 жителей.

Таблица № 18. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения Северного сельского поселения Павловского района

| Период, года | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации, автомобиль на 1000 жителей | 250 | 375 | 375 | 384 | 390 | 395 | 400 |
| параметры дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| интенсивность движения, авто/час | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| интенсивность прибытия на зеленый сигнал, авто/секунда | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, авто/секунда | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| поток насыщения, авто/секунда | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| установившийся интервал убытия очереди автомобилей, секунда | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 |
| коэффициент загрузки полосы движением, % | 0,73 | 0,5 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,27 | 0,25 |
| доля зеленого сигнала в цикле, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| коэффициент приращения очереди | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| средняя длина очереди в автомобилях и метрах | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| удельное число остановок автомобиля, остановка/авто | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| коэффициент без остановочной проходимости | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| плотность движения, км / 1 км² территории | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| магистральные улицы и дороги | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Улицы и дороги местного значения, проезды | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Велосипедные дорожки | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят:

- интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал;

- динамический коэффициент приведения состава транспортного потока;

- поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей;

- коэффициент загрузки полосы движением;

- доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди;

- средняя длина очереди в автомобилях и метрах;

- удельное число остановок автомобиля;

- коэффициент без остановочной проходимости.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах. Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Северного сельского поселения Павловского района среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2017 года до 2029 года не меняется. Несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за причин:

- возрастающей мобильности населения;

- массового пренебрежения требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- не удовлетворительного состояния автомобильных дорог;

- не достаточного технического уровня дорожного хозяйства;

- не совершенства технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах на улично-дорожной сети Северного сельского поселения Павловского района;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Таблица № 19. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

| Показатели | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в результате возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, к общему числу ДТП, % | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 |
| Уровень удовлетворенности населения обеспечением безопасности и правопорядка, % | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |

Проведение профилактических мероприятий по пропаганде ПДД среди школьников станицы позволит повысить дорожную дисциплину и, соответственно, сократить количество ДТП с участием несовершеннолетних. Также на повышение дорожной дисциплины направлены меры по оснащению центральных и главных улиц поселения средствами видео фиксации нарушений ПДД. В совокупности указанные меры должны привести к сокращению как количества ДТП, так пострадавших в них граждан. Это позволит сократить количество преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах и на улицах, более оперативно  реагировать на возникающие нештатные ситуации.

Основной задачей комиссии по делам несовершеннолетних является координация деятельности всех субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Обеспечение деятельности комиссии позволит добиться сокращения количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Выполнение мероприятий, связанных с пропагандой здорового образа жизни, межконфессиональной и межэтнической толерантности, позволит поддерживать долю детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями антинаркотической и антиалкогольной направленности предотвратить совершение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются: сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо: уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств; стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливных энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов; обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий. Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива. Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна Северного сельского поселения Павловского района обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: оптимизация транспортных потоков, отвод основных транспортных потоков от селитебной территории населенных пунктов, модернизация и реконструкция транспортной сети, создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон. Для оперативного контроля состояния компонентов природной среды, выявления несанкционированных выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязненных сточных вод на территории, принятия соответствующих мер по их предупреждению представляется целесообразным:

- контроль и регулирование выбросов в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта), контроль соответствия состава топлива, реализуемого на автозаправочной станции, установленным нормативам, контроль выполнения работ по озеленению территории санитарно-защитных зон предприятий и объектов, соблюдения режимов санитарно-защитных зон.

На расчетный период (2029 год) Программы необходимо предусмотреть мероприятия по переходу на альтернативные, безопасные для окружающей среды источники энергии  и тепла (в том числе возобновляемые: солнечную энергию, энергию ветра, термальные воды и так далее). Для этих целей необходимо проведение исследований всех возможных на территории Северного сельского поселения Павловского района и Краснодарского края восстанавливаемых источников энергии.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки. Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами. В качестве шумозащитных мероприятий, при реализации которых прогнозируется уменьшение акустического дискомфорта, предусматривается: устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-складскими и транспортными предприятиями, являющимися пространственными источниками шума, использование специального озеленения между жилой застройкой и автомобильными дорогами с интенсивным движением.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, необходимо учитывать прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценария развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывался прогноз, разработанный в Генеральном плане.

Сценарий предполагает создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Таблица № 20. Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

| № | Целевые показатели (индикаторы), единица измерения | Значения показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 24,824 | 24,824 | 24,824 | 26,0 | 28,0 | 33,0 | 35,75 |
| 2 | Количество внедренных технических средств организации дорожного движения, объект/штука | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 3 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| 4 | количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период, тысяч пассажир. км | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| 5 | максимальный возраст подвижного состава, лет | <8 |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, технико - экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Северного сельского поселения Павловского района, средства краевого бюджета.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий:

- по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в станице;

- по проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

(приобретение дорожных знаков);

- мероприятия по организации транспортного обслуживания.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется Администрацией Северного сельского поселения Павловского района. По итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже 1 раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов, и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. В случае капитального ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Решения Администрации Северного сельского поселения Павловского района о проведении комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе:

- мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков,

- мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, мероприятий по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения,

- мероприятий по мониторингу за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности принимаются в установленном порядке, предусмотренным Уставом поселения и иными нормативно - правовыми документами.

Вместе с тем, при разработке настоящей Программы разработаны комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработке мер, направленных на их устранение;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в том числе проектные работы;

- установка (обновление) информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации Программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП;

- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.

Таблица № 21. График выполнения мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

| Объект капитального строительства | ВИД | Год реализации | Объем денежных средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | 2017-2029 | 2017-2029 | 2017-2029 | 2017-2029 | 2017-2029 |
| строительство обхода автодороги межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская по восточной окраине п. Северный | дорога | 2017-2029 | 77980,025 | - | 873,275 | 77106,75 | - |
| вдоль автодороги ст. Веселая – ст. Новолеушковская строительство объектов придорожного сервиса | дорога | 2017-2029 | 77980,025 | - | 873,275 | 77106,75 | - |
| размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. | хранение | 2017-2029 | 77980,025 | - | 873,275 | 77106,75 | - |
| реконструкция улично-дорожной сети, в том числе устройство тротуаров шириной 2 м и пешеходных зон | дорога местного значения | 2017-2029 | 77980,025 | - | 873,275 | 77106,75 | - |

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В расчетный период 2029 год железнодорожного, рельсового и безрельсового электрического общественного транспорта в Северном сельском поселении Павловского района не планируется.

Основным видом транспорта остается автомобильный транспорт.

Основным видом общественного транспорта остается автобус.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам

транспорта не планируется.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно - пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, осуществляющих перевозки внутри станицы в соответствии с основными маршрутами, определенными в паспортах маршрутов. В случае планирования новых маршрутов, необходимо учитывать изменения количества транспорта общего пользования.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, учреждений, организаций и на придомовых участках жителей поселения, а также на платных стоянках.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне поселения.

Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается на парковках придомовых участков, автостоянках. Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу, отражены в таблице № 22 Программы.

Таблица № 22. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| Мероприятия | Сроки реализации | Единица измерения | Количество единиц | Стоимость за единицу, тысяч рублей | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вдоль автодороги ст. Веселая – ст. Новолеушковская строительство объектов придорожного сервиса | 2017-2030 | единица | 1 | 77980,025 | 77980,025 |
| размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. | 2017-2030 | машино-место | 1000 | 77,980025 | 77980,025 |

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Северного сельского поселения Павловского района необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников. Связь селитебных и промышленных зон будет осуществляться индивидуальным автотранспортом и посредством пешеходных коммуникаций. Для 90% проживающих на территории Северного сельского поселения Павловского района населения максимальное расстояние по улично-дорожной сети до мест приложения труда не превышает 2,0 км. С учётом средней скорости движения пешеходов, принимаемой 4 км/ч, затраты времени на трудовые передвижения составляют не более 30 минут в один конец.

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения по населенным пунктам поселения обладает многими преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны окружающей среды. Благодаря переходу к пешеходному или велосипедному движению можно снизить уровень аварийности, сократить затраты на дорожные и парковочные сооружения, а также снизить степень воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье населения. Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Таблица № 22. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| Мероприятия | Сроки реализации | Единица измерения | Количество единиц | Стоимость за единицу, тысяч рублей | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство тротуаров шириной 2 м и пешеходных зон в зоне реконструкции улично-дорожной сети | 2017-2029 | км | 55,0 | 1417,81863636 | 77980,025 |

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются. Организация движения грузового транспорта не претерпит изменений, так как в настоящее время грузопотоки идут в обход жилой застройки и не оказывают на нее негативного влияния.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог Северного сельского поселения Павловского района

В целях развития сети дорог Северного сельского поселения Павловского района, планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному значению. Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

Таблица № 23. Основные мероприятия по развитию сети дорог Северного сельского поселения Павловского района

| Мероприятия | Сроки реализации | Единица измерения | Количество единиц | Стоимость за единицу, тысяч рублей | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительство обхода автодороги межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская по восточной окраине п. Северный | 2017-2029 | км | 5,916 | 15596,005 | 77980,025 |
| реконструкция улично-дорожной сети | 2017-2029 | км | 12,0 | 6498,33541666 | 77980,025 |

6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

6.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Для достижения цели по повышению безопасности в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети. Это позволит также сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач настоящей Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в том числе проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации настоящей Программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП;

- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района должны стать:

на расчетном этапе (2017-2029 года):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению поселения;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков);

- проектирование и создание велодорожек и велосипедных маршрутов на территории поселения;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

6.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Северном сельском поселении Павловского района не планируются.

6.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлива привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и так далее.

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и другие.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон поселения (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и другие) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и эко-технологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

6.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг контроля и работы транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет Администрация Северного сельского поселения Павловского района.

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения. Графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы поселения являются:

- организация транспортных связей;

- улучшение связей сложившихся функциональных зон поселения между собой;

- увеличение пропускной способности улиц;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

Через населенный пункт по территории жилой застройки проходит автодорога межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская.

Программой предлагается создать обход данной автодороги по восточной окраине населенного пункта.

Территории существующих и проектируемых внешних автомагистралей, а также участки, используемые для строительства транспортных развязок, относятся к подзоне автомагистралей.

График выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района приведен в Приложении 1 к Программе.

8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Участие федерального бюджета возможно при реализации мероприятий объектов федерального значения. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений органов местного самоуправления для органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Северного сельского поселения Павловского района, краевого бюджета. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Таблица № 24. Укрупненная оценка необходимых инвестиций по объектам транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

| Наименование мероприятия | Местоположение | Параметры |  |  |  | Сроки реализации в плановом периоде | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид транспорта/дорожного хозяйства | Цели и задачи | Источник финансирования категория |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. |  |  |
| строительство обхода автодороги межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская | по восточной окраине п. Северный | дорога | Повышение доступности услуг | 77980,025 | - | 2017-2029 | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |
| строительство объектов придорожного сервиса | вдоль автодороги ст. Веселая – ст. Новолеушковская | сервис | Повышение доступности услуг | 77980,025 | - | 2017-2029 |  |
| размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей | в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха | сервис | Повышение качества услуг | 77980,025 | - | 2017-2029 |  |
| реконструкция улично-дорожной сети, в том числе устройство тротуаров шириной 2 м и пешеходных зон | Северное сельское поселение | дорога | Повышение качества услуг | 77980,025 | - | 2017-2029 |  |

9. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации, варианта развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и настоящей Программы и оценку эффективности реализации настоящей Программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

Оценка эффективности Программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы, степень достижения планируемых значений показателей Программы. Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности Программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию: степени достижения планируемых значений показателей Программы;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности Программы.

Итоговая оценка эффективности Программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

Расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле: P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100, где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы за отчетный год; Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году; u - сумма «положительной экономии»: Р1 = (80143+311920,10)/311920,10*100 = 126,0 %. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы» осуществляется по следующим критериям:

- Программа выполнена в полном объеме, если  P1 = 100%;

- Программа в целом выполнена, если  80% < P1 < 100%;

- Программа не выполнена, если P1 < 80%.

При условии, что значение показателя Р1 = 126,00 % Программа в целом выполнена, если 80% < P1 (126,00 %) < 100%.

Расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N*100%,    i = 1,

где: Ki - исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный год в процентах; N – общее число лет реализации Программы с 2017 года по 2030 года.

Р2 = 126,00 /13*100 = 969 %.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, где: Пi факт - фактическое значение i

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;   Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

Ki = 969/100 * 100= 969.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%. В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%.

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по следующим критериям:

- Программа перевыполнена, если P2 > 100%;

- Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;

- Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%;

- Программа не выполнена, если P2 < 75%.

При условии, что значение показателя Р2 (969%) > 100%, Программа будет перевыполнена.

Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле: Pитог = (P1 + P2) / 2, где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

Pитог = (969+126)/2= 547,50.

Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная;

90% < P итог < 100% эффективная;

75% < P итог < 90% умеренно эффективная;

P итог  > 100% высокоэффективная.

При условии, что значение показателя Ритог = 547,50 %, P итог > 100% высокоэффективная.

10. Предложения по институцианальным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения Павловского района

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района предусматривает внесение изменений в Генеральный план:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта Северного сельского поселения Павловского района.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

- обеспечение реализации Генерального плана, разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений, внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

В современных условиях для эффективного управления развитием территории поселения недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местного бюджета для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь, только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

План мероприятий «Дорожная карта «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 1336-р.  В ноябре 2014 года в план мероприятий включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. В конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся: разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Разработка и утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, относится к полномочиям органов местного самоуправления Северного сельского поселения Павловского района в области градостроительной деятельности. Что соответствует части 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Что согласовано и соответствует Требованиям к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440. Разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района - документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по:

- проектированию,

- строительству,

- реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения,

которые предусмотрены:

- государственными и муниципальными программами,

- стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения,

- планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района подлежит утверждению в шестимесячный срок, с даты утверждения генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры,

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса, координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов),

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами,

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие: конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги, высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги, создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, краевых, муниципальных. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Приложение 1

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения, год | Объемы финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет |  |  | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| I | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Северного сельского поселения Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция улично-дорожной сети, в том числе устройство тротуаров шириной 2 м и пешеходных зон | 2017 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Снижение количества ДТП | Администрация Северного сельского поселения |
|  |  | 2018 | 7298,8375 | 6425,5625 |  | 873,275 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 7298,8375 | 6425,5625 |  | 873,275 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 7298,8375 | 6425,5625 |  | 873,275 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 7298,8375 | 6425,5625 |  | 873,275 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 6425,5625 | 6425,5625 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2029 | 77980,025 | 77106,75 |  | 3493,10 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Ежеквартальное проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения подрядными организациями: проведение комиссионного обследования состояния дорог с автобусным сообщением с составлением акта и принятием мер по выявленным недостаткам два раза в год | весь период 2017-2029 | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие эксплуатацион- ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Северного сельского поселения |
| II | Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агитационно- профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | весь период 2017-2029 | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Предупреждение и снижение детского дорожно- транспортного травматизма | Администрация Северного сельского поселения, ОГИБДД |
| III | Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вдоль автодороги ст. Веселая – ст. Новолеушковская строительство объектов придорожного сервиса | 2017 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Развитие транспортной инфраструктуры | Администрация Северного сельского поселения |
|  |  | 2018 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2028 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017-2029 | 77980,025 | 77106,75 | 3493,10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Строительство обхода автодороги межмуниципального значения ст. Веселая – ст. Новолеушковская по восточной окраине п. Северный | 2017 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Развитие транспортной инфраструктуры | Администрация Северного сельского поселения |
|  |  | 2018 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2028 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017-2029 | 77980,025 | 77106,75 | 3493,10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства | 2017-2029 | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Организация хранения авто | Администрация Северного сельского поселения |
| 4 | размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей | 2017 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Организация хранения авто | Администрация Северного сельского поселения |
|  |  | 2018 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 7298,8375 | 6425,5625 | 873,275 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2028 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 6425,5625 | 6425,5625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017-2029 | 77980,025 | 77106,75 | 3493,10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |